TRONA ((HCO3) Na3 (CO3) 2 (H2O)

Carbonato de sodio dihidrtado, Trona, se encuentra en depósitos evaporiticos y corresponde al grupo de los carbonatos estos se pueden formar como cortezas eflorescentes en las paredes de cuevas y de minas o en suelos en regiones áridas. Trona consigue su nombre de una palabra árabe desechada para la sal nativa, el “tron”, que se deriva de la palabra “natrun”.

- Fórmula química: (HCO3) Na3 (CO3) 2 (H2O)  son cristales uniformemente indistinguibles que forman masas grandes.

- Peso molecular. 226.03 gmol.

- Compuesto por: 30.51 % Na2O; 19.93 % H2O y 38,94 CO2

SISTEMA DE CRISTALIZACIÓN

Monoclínico

- Se presenta en agregados fibrosos o columnares, raramente en cristales tabulares monoclínicos  de color blanco grisáceo o amarillentos si son impuros, estable en condiciones ordinarias.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Dureza	:  2.5 - 3

- Densidad: entre  2.11 – 2.17 g/cm³.

- Fractura: Fracturas desarrolladas en materiales frágiles caracterizados por de superficies.

# PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS

- Color: Color  gris, marrón descolorido, blanco, pálido o amarillento.

- Raya:  blanca

- Transparencia	: Los cristales son transparentes a translúcido.

- Brillo: vítreo.

ORIGEN Y PRESENCIA EN ROCAS

- Está generalmente en los depósitos salinos, evaporiticos de numerosos lagos salados, asociada a nahcolita.

- La perspectivas están directamente relacionadas con el incremento de de la construcción y obras de ingeniería

- En chile la forma  Industrial Carbonatación de Sal común por el método de Solvay. El Carbonato de Sodio es el álcali de bajo costo y razonable pureza. En Chile se emplea principalmente en industrias del vidrio, detergentes (ceniza de soda pesada), Litio, Yodo (ceniza de soda liviana) y otros usos

## MINERALES ASOCIADOS

  - Nahcolita, ternardita, gaylusita, pirsonita

# OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Conocidos desde la antigüedad son los depósitos situados en parte baja del Valle del Nilo junto a Menfis. El mineral está presente en eflorescencias en los entornos del lago Ciad, el lago Mogadi en Kenia, en la región del Kilimanjaro. Abundantes depósitos son los de California.

RECONOCIMIENTO VISUAL

### ETIMOLOGÍA

- De los orígenes árabes que significan el “natron.”

VOLVER